ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ (1) ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Πλήρες αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα για όχημα: Το αυτόνομο πυροσβεστικό σύστημα να αποτελείτε από γαλβανισμένη βάση, την δεξαμενή, βενζινοκίνητη πυροσβεστική αντλία, τυλιγκτήρα με σωλήνα πυρόσβεσης και τον αυλό. | Πλαίσιο: - Το πλαίσιο να είναι με σίδερα βαρέως τύπου γαλβανισμένα για να παρέχουν μέγιστη δυνατή αντιοξειδωτική προστασία, αντοχή στους κραδασμούς και το βάρος του νερού κατά την μετακίνηση, με 4 δακτυλίους για πρόσδεση και ανύψωση του συγκροτήματος. - Οι διαστάσεις της βάσης θα πρέπει να προσαρμοστούν σε καρότσα διαστάσεων 1520 mm μήκος και 1470 mm πλάτος. Η στήριξη θα γίνεται στο μπροστινό μέρος με βίδες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δεξαμενή: - Η δεξαμενή να είναι πολυεστερική (GRP) χωρητικότητας μέχρι 600 lit. με πλαϊνά ερμάρια που να ανοίγουν προς τα πάνω με την βοήθεια αεροελατηρίων και να ασφαλίζουν με κλειδί. Οι διαστάσεις της κυρίως δεξαμενής να είναι περίπου, 870mm μήκος, 1000mm πλάτος και 800mm ύψος. Το πάχος της δεξαμενής να είναι 6mm με περιμετρικές ζώνες ενίσχυσης από πολυεστερικά νεύρα. - Να διαθέτει δυο (2) κυματοθραύστες, έναν (1) εγκάρσιο και έναν (1) διαμήκη για την αποφυγή κυματισμού μέσα στην δεξαμενή, στεγανό καπάκι Ø 450mm με εξαέρωση, να φέρει τις απαραίτητες διατάξεις υπερχειλίσεις και ατμοσφαιρικής αποκατάσταση. - Είσοδο 2½’’ με ταχυσύνδεσμο STORZ 65 με πώμα για πλήρωση από πυροσβεστικό κρουνό, εξωτερικό δείκτη στάθμης του νερού με μπίλια. - Να έχει στόμιο παροχής προς την αντλία 2’’ με βάνα ταχύκλειστη και ελαστικό σύνδεσμο. - Η δεξαμενή θα στηρίζεται στην βάση με 4 βίδες. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πυροσβεστική αντλία (κινητήρας & αντλία) Κινητήρας: Ο κινητήρας να είναι γνωστού οίκου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: • Βενζινοκίνητο μονοκύλινδρο, τετράχρονο αερόψυκτο. • Ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 8HP/3600rpm. • Δεξαμενή τουλάχιστον 5 λίτρων που εξασφαλίζει τουλάχιστον 1,5 ώρες λειτουργίας χωρίς ανεφοδιασμό. • Η εκκίνηση-στάση να γίνεται με τράβηγμα σχοινιού. • Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη. Αντλία: Η Αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: • Να είναι γνώστης εταιρίας φυγόκεντρη δυβάθμια αυτόματης αναρρόφησής. • Να διαθέτει μηχανικό στυπιοθλίπτη (carbon- ceramic). • Όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένου του κέλυφος να είναι από αλουμίνιο. • Να έχει απόδοση στις 3600rpm : τουλάχιστον 530lit/min και 100m μανομετρικό. • Nα μπορεί να αντλήσει νερό αυτόματα από βάθος 7 μέτρων και να κάνει ταυτόχρονη εκτόξευση ή την πλήρωση της δεξαμενής. • Nα έχει στόμιο αναρρόφησης από την δεξαμενή με βάνα ταχύκλιστη σφαιρική 2’’ και ελαστικό σύνδεσμο για την απορρόφηση κραδασμών καθώς και από εξωτερική πηγή με βάνα ταχύκλιστη σφαιρική 2’’ και ταχυσύνδεσμο STORZ 45 με στεγανό πώμα. • Nα έχει τρεις (3) εξόδους, μία προς τον τυλικτήρα, μία παροχή 2’’ με ταχυσύνδεσμο STORZ 45 με κρουνό ασφαλείας για πυρόσβεση και μια προς την δεξαμενή με βάνα 1’ και εύκαμπτο σωλήνα για την πλήρωση της δεξαμενής. - Το συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με μανόμετρο. - Οι αποδόσεις της αντλίας και του κινητήρα να αποδεικνύονται από τα τεχνικά φυλλάδια. | NAI |  |  |
|  | Τυλιγκτήρα: Το συγκρότημα να φέρει τυλιγκτήρα – ανέμη αξονικής τροφοδοσίας κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, εφοδιασμένο με λάστιχο πυρόσβεσης τύπου σταθερής διατομής μήκους τουλάχιστον 30m και 25mm διαμέτρου, συνολικού βάρους το πολύ 8kg , κόκκινου χρώματος με επικάλυψη πολυουρεθανης (διπλής επίστρωσης), με αντοχή σε θερμοκρασίες -30oC μέχρι +80oC., αντοχή στην θραύση 90bar τουλάχιστον κατασκευασμένη σύμφωνα με EN 964 TYPE B CLASS 5 που να καταλήγει σ’ εναν (1) αυλό τύπου πιστολιού εκτόξευσης νερού, κατάλληλο για συμπαγή βολή και βολή διασποράς με διακόπτη. Ο αυλός να είναι κατασκευασμένος από κράμα ελαφρού μετάλλου ή από ανθεκτικό πλαστικό υλικό (πολυαμίδιο) και να φέρει ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με τον ανωτέρω σωλήνα. Να έχει ελάχιστη ικανότητα παροχής 70 Lt/min σε πίεση 5 bar και να πετυχαίνει εκτόξευση νερού σε απόσταση περίπου 20m. με ταχυσύνδεσμο STORZ 25. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το πλήρες αυτόνομα πυροσβεστικό σύστημα να προσαρμόζεται σε καρότσα οχήματος τύπου 4x4, διαστάσεων 1.520 mm μήκους x 1.470 mm πλάτους x 850 mm ύψους. | NAI |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Πυροσβεστική αντλία (κινητήρας & αντλία) | Κινητήρας: Ο κινητήρας να είναι γνωστού οίκου με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: • Βενζινοκίνητο μονοκύλινδρο, τετράχρονο αερόψυκτο. • Ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 8HP/3600rpm. • Δεξαμενή τουλάχιστον 5 λίτρων που εξασφαλίζει τουλάχιστον 1,5 ώρες λειτουργίας χωρίς ανεφοδιασμό. • Η εκκίνηση-στάση να γίνεται με τράβηγμα σχοινιού. • Καύσιμο αμόλυβδη βενζίνη. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντλία: Η Αντλία να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: • Να είναι γνώστης εταιρίας φυγόκεντρη δυβάθμια αυτόματης αναρρόφησής. • Να διαθέτει μηχανικό στυπιοθλίπτη (carbon- ceramic). • Όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένου του κέλυφος να είναι από αλουμίνιο. • Να έχει απόδοση στις 3600rpm: τουλάχιστον 530lit/min και 100m μανομετρικό. • Nα μπορεί να αντλήσει νερό αυτόματα από βάθος 7 μέτρων και να κάνει ταυτόχρονη εκτόξευση ή την πλήρωση της δεξαμενής. • Nα έχει στόμιο αναρρόφησης από την δεξαμενή με βάνα ταχύκλιστη σφαιρική 2’’ και ελαστικό σύνδεσμο για την απορρόφηση κραδασμών καθώς και από εξωτερική πηγή με βάνα ταχύκλιστη σφαιρική 2’’ και ταχυσύνδεσμο STORZ 45 με στεγανό πώμα. • Nα έχει τρεις (3) εξόδους, μία προς τον τυλικτήρα, μία παροχή 2’’ με ταχυσύνδεσμο STORZ 45 με κρουνό ασφαλείας για πυρόσβεση και μια προς την δεξαμενή με βάνα 1’ και εύκαμπτο σωλήνα για την πλήρωση της δεξαμενής. • Το συγκρότημα θα είναι εφοδιασμένο με μανόμετρο. • Οι αποδόσεις της αντλίας και του κινητήρα να αποδεικνύονται από τα τεχνικά φυλλάδια. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 1 |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Σωλήνας χαμηλής πίεσης | Διαμέτρου 25 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μήκους 25 μέτρων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με ημισυνδέσμους STORZ 25mm σε κάθε άκρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 bar | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πίεση θραύσης τουλάχιστον 50 bar | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 17 |  |  |
| Σωλήνας μεταφοράς νερού από τον κρουνό στο βυτίο | Μήκους πέντε (5) μέτρων (περίπου) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κατάλληλο για σύνδεση με πυροσβεστικό κρουνό | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατό με σύνδεσμο Ρακόρ STORZ Αλουμινίου 2 1/2″ | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 3 |  |  |
| Αυλός | Σταθερής βολής (Μη ρυθμιζόμενο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατός με σωλήνα ΧΠ διαμέτρου 25 mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να φέρει ταχυσύνδεσμο για σύνδεση με τον ανωτέρω σωλήνα. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 3 |  |  |
| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| Ρακόρ STORZ Αλουμινίου 2 1/2″ ΒΟΛΤΑ | Ρακόρ STORZ Βόλτα - Ανταλλακτικό με εσωτερικό σπείρωμα 2,5 ιντσών με κατάληξη σε STORZ 65mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2 1/2″ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κατάληξη σε STORZ 65mm | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 3 |  |  |
| Ρακόρ STORZ Αλουμινίου 2 1/2″ ΟΥΡΑ | Ρακόρ STORZ Ουρά - Ανταλλακτικό με εσωτερικό σπείρωμα 2,5 ιντσών με κατάληξη σε STORZ 65mm | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
|  | 2 1/2″ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Με κατάληξη σε STORZ 65mm | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 3 |  |  |
| Κλειδί ή κάβουρας | Κλειδί υπέργειων υδροστομίων ή κάβουρας. Συμβατό με πυροσβεστικό κρουνό. | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ |  | 3 |  |  |

* Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος μεταφοράς του εξοπλισμού στην έδρα του Φορέα.

** Η εγκατάσταση του πλήρες πυροσβεστικού συστήματος θα γίνει από τον Ανάδοχο και το κόστος των εργασιών θα συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά του Αναδόχου. Ο τόπος και ο χρόνος εγκατάστασης θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου.

*** Η εγκατάσταση του πλήρες πυροσβεστικού συστήματος θα γίνει σε όχημα αγροτικού τύπου 4x4 με καρότσα. Συγκεκριμένα, το νέο όχημα που διαθέτει ο Ανάδοχος είναι μάρκας FIAT Fullback πετρελαιοκινητήρας 2.4 150 HP, με καρότσα 1.500 mm μήκος, 1.470 mm πλάτος και 850 mm ύψος.

**** Όλος ο εξοπλισμός θα είναι γερός, συμπαγής, καινούργιος, αμεταχείριστος και τελευταίας τεχνολογίας, συμβατός με τον τυποποιημένο εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη διασφάλιση αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης και ικανού αποθέματος ανταλλακτικών στην ελληνική αγορά.

***** Επίσης να αντέχει σε εξωτερικές συνθήκες  περιβάλλοντος (θερμοκρασίες  μεταξύ -5oC και +50oC) καθώς και σε μηχανικές καταπονήσεις. Η κατασκευή και συναρμολόγηση του πυροσβεστικού συστήματος να γίνει σε  εργοστάσιο που  διαθέτη πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001/2015 για την κατασκευή πυροσβεστικών υπερκατασκευών. Το πυροσβεστικό συγκρότημα να φέρει σήμανση CE.

****** Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και τις εγγυήσεις κατασκευαστή: - Του πυροσβεστικού συστήματος. - Της πυροσβεστικής αντλίας. - Του βενζινοκινητήρα. - Του λάστιχου του τυλικτήρα. - Του αυλού πυρόσβεσης. - Iso 9001 του κατασκευαστή της υπερκατασκευής. - Πίνακα ανταλλακτικών της αντλίας. - Εικονογραφημένο εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής της αντλίας επιπέδου συνεργείου (WORKSHOP MANUAL - στην Αγγλική ή Ελληνική).

******* Όλα τα ανωτέρω είδη θα πρέπει να παραδοθούν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.